Как юстировать оптику телескопа

Перед тем как выйти на сцену, музыкант тщательно настраивает свой инструмент. Только так ему удастся воспроизвести самые тонкие музыкальные нюансы. Так почему бы и вам не настроить свой инструмент - телескоп, чтобы сполна насладиться той грандиозной симфонией звезд, которую подготовила вам ваша следующая ночь наблюдений? "Это плохой телескоп, он никогда не мог продемонстрировать хорошие изображения," - уже и не помню сколько раз я слышал эту или подобную этой фразу из уст наблюдателей. Да, бывают телескопы хорошие и не очень, и все же в большинстве случаев проблема заключается не в качестве оптики. Наиболее распространенная причина ухудшения изображений небесных тел состоит в том, что оптические элементы телескопа по каким-то причинам сместились с оптической оси. Верните их на "свои места" - и уже известные вам объекты предстанут вдруг в "новом свете" - резче, контрастнее, с такими тонкими деталями, о которых вы наверняка и не подозревали. Юстировка телескопа - процедура простая и весьма эффективная. Не упускайте возможность лишний раз проверить точность настройки оптики, и ваш телескоп будет постоянно радовать вас отличными "видами" небесных объектов.

Перед тем как мы начнем обсуждать способы юстировки оптики, давайте рассмотрим из каких компонентов состоит телескоп системы Ньютона. "Сердцем" этой системы является главное зеркало, закрепленное в нижнем конце трубы. Световые лучи, падающие на главное зеркало, отражаются в нем, затем поднимаются обратно вверх по трубе и попадают на второе (диагональное) зеркало. После отражения в диагональном зеркале световые лучи покидают трубу телескопа через боковое отверстие, где располагается окулярный узел. Таким образом, в формировании изображения принимают участие три компонента: главное зеркало, вторичное зеркало и окуляр. Чтобы получить наилучшее качество изображения их следует совместить таким образом, чтобы они все находились на одной оптической оси.

Всю процедуру юстировки мы будем проводить в два этапа: грубая и точная. Для выполнения этих работ нам понадобятся всего лишь отвертка и одно нехитрое полезное приспособление, которое пригодится на первой стадии настройки. Для изготовления этого приспособления возьмите пластмассовую коробочку (контейнер), в которую укладывается кассета импортной фотопленки. Первым делом, снимите крышку с этого контейнера. В центре крышки вы увидите маленькую ямочку. Возьмите иголку и аккуратно проделайте ей небольшое отверстие в центре ямочки (а значит и в центре самой крышки). Теперь, при помощи ножа, отрежьте у контейнера дно. Осталось снова надеть на контейнер крышку - и приспособление готово. С его помощью вы сможете удерживать взгляд точно по центру окулярного отверстия.

Если вы никогда прежде не производили юстировку своего телескопа, то советую вам вначале ознакомиться с тем, как устроена оправа главного зеркала. Изучите инструкцию к телескопу, в которой должен быть указан принцип работы юстировочных винтов оправы. Большинство телескопов имеют шесть регулировочных винтов, расположенных попарно. При помощи первых трех (юстировочных) винтов можно менять положение зеркала в оправе, оставшиеся (установочные) винты служат для надежной фиксации установленного положения. Возможен также вариант оправы, в котором отсутствуют установочные винты, их роль выполняют пружины, одетые на юстировочные винты. Ознакомившись с оправой главного зеркала, можно перейти к изучению оправы зеркала вторичного. Загляните в трубу телескопа и, скорее всего, вы увидите, что оно закреплено на четырех тонких растяжках (возможны также варианты из трех или двух растяжек). Конструкция оправы вторичного зеркала обычно состоит из трех юстировочных винтов и одного, расположенного по центру, установочного.

Теперь, когда мы разобрались в конструкциях оправ, давайте приступим к самой юстировке.Для этого, вначале извлеките окуляр из окулярного узла, а на его место установите наше небольшое приспособление из контейнера для фотопленки. Посмотрите сквозь отверстие в крышке, вы должны увидеть (в порядке от внешнего края к центру) следующее: внутренний край окулярной втулки, диагональное зеркало, отражение в нем главного зеркала и отражение диагонального зеркала в главном. Ваша первая задача - установить диагональное зеркало таким образом, чтобы в нем полностью помещалось отражение главного зеркала. Для этого, ослабьте немного установочный винт и, при помощи юстировочных винтов, придайте зеркалу необходимый угол наклона. Зафиксируйте это положение, аккуратно закрепив установочный винт. Следующая стадия работы - юстировка главного зеркала вашего телескопа. К этому моменту его отражение должно быть видно точно в центре диагонального зеркала. Но проверьте теперь, находится ли изображение диагонального зеркала в центре главного? Если нет, то ослабляйте установочные винты, а юстировочными приводите изображение в центр. Не стремитесь добиться нужного результата с первой попытки, действуйте методом "последовательных приближений". Когда вам это удалось, вновь закрепите установочные винты - грубая юстировка телескопа завершена.

Для точной юстировки оптики телескопа лучше всего использовать свет звезд. Именно "звездный" тест позволит вам определить насколько хорошо настроен ваш телескоп, а кроме того, вы сможете оценить недостатки самой оптики. После наступления темноты вынесем телескоп на улицу и дадим ему некоторое время, чтобы он остыл. Возьмем окуляр со средним фокусным расстоянием и наведем его на яркую (1m-2m) звезду, расположенную как можно выше над горизонтом. Теперь надо привести звезду точно в центр поля зрения и слегка расфокусировать изображение. Звезда примет форму диска, окруженного серией концентрических колец. Если кольца имеют эллиптическую форму, как это выглядит на нижнем левом рисунке, значит необходима более точная юстировка оптики. Ваша задача - добиться того, чтобы кольца имели форму, наиболее близкую к окружности. Работа эта достаточно кропотливая и ее гораздо легче выполнять вдвоем: один наблюдает за изображением колец в окуляре и дает указания своему помощнику, в какую сторону вращать юстировочные винты главного зеркала. Учтите, что точная юстировка требует лишь небольшой коррекции положения зеркала. При изменении положений юстировочных винтов изображение звезды будет смещаться из центра поля зрения, поэтому не забывайте после каждой коррекции, какой бы малой она ни была, возвращать звезду на прежнее место. Когда вам покажется, что юстировка закончена, замените окуляр на более короткофокусный и снова проверьте форму колец вокруг звезды. Возможно, что при большем увеличении вы сможете обнаружить отклонения от окружности. Произведите последнюю коррекцию и на этом юстировку можно закончить.

Если телескоп не испытывает каких-либо физических нагрузок, то такой юстировки может хватить на длительное время. И все же было бы очень полезно проводить время от времени тестирование качества юстировки оптики по звездам - это даст вам уверенность в том, что ваш телескоп работает с максимальной отдачей, чтобы доставить вам наибольшее удовольствие от поисков и наблюдений небесных объектов.

М.Порцеллино

Перевод С.Соломонова

©1995,Zvezdotchet

©Procyon Astro Society